TH-UV8000D技术参数

| 一般规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率范围 | VHF | 134--174MHZ | 136--174MHz |
|  | UHF | 400--520MHZ | 400--480MHz |
| 频率稳定度 |  | ±2.5PPm |  |
| 额定电压 |  | DC7.2V(可充式锂电) |  |
| 记忆频道 |  | 128X2个信道 |  |
| 天线配置 |  | 加感天线 |  |
| 天线阻抗 |  | 50 Ω |  |
| 工作方式 |  | 同频单工或异频单工 |  |
| 体积 |  |  |  |
| 发射部分 |  |  |  |
| 输出功率 |  | 高≥10W 低≥5W |  |
| 调制方式（宽带、窄带） |  | 16KF¢3E/11K¢F3E |  |
| 最大频偏（宽带、窄带） |  | ≤5KHZ/≤2.5KHZ |  |
| 邻道功率（宽带、窄带） |  | ≤－65dB/≤－60dB |  |
| 杂散功率 |  | ≤7uW |  |
| 预加重特性 |  | 6dB/每倍频递增 |  |
| 发射电流 |  | ≤2.8A(10W) ≤1.8A(5W) |  |
| 亚音频/数字亚音频偏（宽带、窄带） |  | 0.55KHZ±0.15KHZ,0.4KHZ±0.1KHZ |  |
| 调制灵敏度 |  | 8---12mV |  |
| 调制失真 |  | <5％ |  |
| 接收部分 |  |  |  |
| 参考灵敏度 |  | –122dBm (12dB SINAD) |  |
| 音频功率 |  | 1W |  |
| 音频失真 |  | <5％ |  |
| 阻塞 |  | ≥85 |  |
| 互调（宽带、窄带） |  | ≥60dB ≥55dB |  |
| 邻道选择性（宽带、窄带） |  | ≥65dB ≥60dB |  |
| 杂波抑制 |  | ≥65dB |  |
| * 注:电池毫安数：3600mAh 功率：10W |  |  |  |