| 一般规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 频率范围 | VHF/UHF | 136--174MHz/400--480MHz |
|  | VHF/THF | 136--174MHz/245--246MHz |
|  | THF/UHF | 245--246MHz/400--470MHz |
| 频率稳定度 |  | ±2.5PPm |
| 额定电压 |  | DC7.2V(可充式锂电) |
| 记忆频道 |  | 128个信道 |
| 天线配置 |  | 加感天线 |
| 天线阻抗 |  | 50 Ω |
| 工作方式 |  | 同频单工或异频单工 |

TH-UVF8技术参数

| 发射部分 |  |
| --- | --- |
| 输出功率 | 高≥4W 低≥0.5W |
| 调制方式（宽带、窄带） | 16KF¢3E/11K¢F3E |
| 最大频偏（宽带、窄带） | ≤5KHz/≤2.5KHz |
| 邻道功率（宽带、窄带） | ≤－65dB/≤－60dB |
| 杂散功率 | ≤7uW |
| 预加重特性 | 6dB/每倍频递增 |
| 发射电流 | ≤1.6A(5W) |
| 亚音频/数字亚音频偏（宽带、窄带） | 0.5KHz±0.1KHz,0.4KHz±0.1KHz |
| 调制灵敏度 | 8---12mV |
| 调制失真 | <5％ |
| 接收部分 |  |
| 参考灵敏度 | –122dBm (12dB SINAD) |
| 音频功率 | 1W |
| 音频失真 | <5％ |
| 阻塞 | ≥85 |
| 互调（宽带、窄带） | ≥60dB ≥55dB |
| 邻道选择性（宽带、窄带） | ≥65dB ≥60dB |
| 杂波抑制 | ≥65dB |