MD-580技术参数

| 模式及规范 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数字模式 | 产品符合ＤＭＲ标准Ｔier I&II相关规定 |  |
| 模拟模式 | 模拟对讲机相关的技术规范 |  |
| 频率范围 |  | 400-470MHz |
| 可扩展范围 |  | 450-520MHz 136-174MHz 220-260MHz 245-245.9875MHz |
| 信道容量 |  | 256个 |
| 工作电压 |  | 7.5V |
| 工作温度 |  | -30℃~+60℃ |
| 储存温度 |  | -40℃~+85℃ |
| 电池工作时间 |  | 模拟：17小时；数字：30小时 |
| 电池 |  | Ｌi-ion锂电池 |
| 接收 |  |  |
| 频率范围 |  | 400~470MHz |
| 信道间隔 |  | 12.5KHz |
| 频率稳定度 |  | +/－1.0ppm |
| 模拟灵敏度 |  | 0.35uV/-116dBm(20dB SINAD |
|  |  | 0.22uV/-120dBm(典型) |
| 数字灵敏度 |  | 0.3uV/-117.4dBm(BER5%) |
|  |  | 0.7uB/-110dBm(BER1%) |
| 互调 |  | TIA603C:65dB ETSI:65dB |
| 邻道选择性 |  | TIA603C:60dB@12.5KHz ETSI：60dB @12.5KHz |
| 共信道抑制 |  | 12dB@12.5KHz |
| 杂散响应抑制 |  | TIA603C：70dB ETSI:70dB |
| 接收杂散辐射 |  | 小于-57dBm@1GHz 大于-47dBm@1GHz |
| 阻塞 |  | 84dＢ |
| 额定音频功率 |  | 1Ｗ |
| 音频响应 |  | +1dB~-3dB |
| 音频失真 |  | 小于等于3% |
| 发射 |  |  |
| 频率范围 |  | 400-470MHz |
| 信道间隔 |  | 12.5KHz |
| 频率稳定度 |  | +/-1.5ppm |
| 发射功率 |  | 低：4Ｗ 高：8Ｗ |
| 调频噪声 |  | -40dB@12.5KHz |
| 发射杂散辐射 |  | 小于-36dBm@1GHz 大于-30dBm@1GHz |
| 邻道功率 |  | -60dB@12.5KHz |
| FM调制方式 |  | 12.5KHz:11F0F3E |
| 4FSK数字调制方式 |  | 12.5KHz(data only):7K60FXD 12.5KHZ(data+voice):7K60FXE |
| 调制限制 |  | 2.5KHz@12.5KHz |
| 音频响应 |  | +1dB~-3dB |
| 额定音频失真 |  | 小于等于3% |
| 数字协议 |  | ETSITS102361-1,-2,-3 |
| 数字语音编解码 |  | AMBE+2TM |