MD-280/MD-280PLUS 技术参数

| 技术特点 |  |
| --- | --- |
| 频率范围 | VHF：136-174MHz UHF：400-480MHz |
| 信道容量 | 32 |
| 电源电压 | 7.4V |
| 工作温度 | -20℃～+50℃ |
| 天线配置 | 加感 天线 |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 工作方式 | 同频单工或异频单工 |
| 外观尺寸 | 128×61×38mm |
| 重量 | 258g |
| 接收部分 |  |
| 模拟灵敏度 | 0.35uV/-116dBm(20Db SINDA) 0.22uV/-120dBm(Type) |
| 数字灵敏度 | 0.3uV/-117dBm(BER5%) 0.7uV-110dBm(BER1%) |
| 互调 | ≥55dB |
| 邻道选择性 | ≥60dB |
| 占用带宽 | ≤16KHz |
| 频率容限 | 5ppm |
| 接收电流 | 待机80mA通话220mA |
| 基准频率 | 16.800MHz |
| 音频输出功率 | 1W |
| 音频响应(300-3000Hz) | +7 dB ~12.5dB |
| 音频失真 | <5% |
| 共信道抑制 | 12dB@12.5KHz |
| 杂散响应抑制 | TIA603C:70 dB ETSI:70dB |
| 接收杂散辐射 | -57 dB @<1G -47 dB @<2G |
| 阻塞 | 84dB |

| 发射部分 |  |
| --- | --- |
| 信道间隔 | 12.5KHz/25KHz |
| 频率稳定度 | ±1.5ppm |
| 输出功率 | UHF:低:1W 高:4W VHF:低1W 高:5W |
| 调制方式 | 16KF¢3E |
| 杂散射频分量 | ≤7.5μW |
| 调频噪声 | -40dB |
| 频率容限 | 5ppm |
| 发射电流 | ≤1600mA |
| 最大频偏 | ≤±5KHz |
| 发射杂散辐射 | -36dBm@<1GHz,-30dBm@>1GHz |
| 邻道功率 | ≥60dB |
| FM调制方式 | 12.5KHz;11K0F3E |
| 4FSK数字调制方式 | 12.5KHz(data only):7K60FXD |
|  | 12.5KHz(data+voice):7K60FXE |
| 调制限制 | 2.5KHz@12.5KHz |
| 调制灵敏度 | 8~12mv |
| 空闲时隙功率 | -57dBm |
| 音频响应(300-3000Hz) | +6.5dB~-14dB |
| 调制失真 | ≤5% |
| 数字协议 | ETSI TS 102 361-1，-2，-3 |
| 数字语音编解码 | AMBE+2TM |

1、数字模拟兼容

2、数字联系人个呼、组呼

3、短信收发功能（需用写频软件编辑、阅读）

4、中文、英文语音播报功能

5、数字加密设定

6、单独工作

7、多功能可编程按键

8、脱网功能

9、报警功能

10、DTMF编解码功能

11、声控功能

12、TOT限时功能

13、扫描功能

14、中继功能

15、CTCSS/DCS编解码功能

16、通话提示音功能

17、32个信道存储（区域1、区域2）

18、宽窄带功能

技术规格：

| 一般规格 |  |
| --- | --- |
| 频率范围 | 400---470MHZ |
| 信道容量 | 32 |
| 工作电压 | 7.5 |
| 工作温度 | -30℃～+60℃ |
| 存储温度 | -40℃～+85℃ |
| 接收部分 |  |
| 信道间隔 | 12.5KHz/25KHz |
| 频率稳定度 | ±1.0ppm |
| 模拟灵敏度 | -122dBm(12dB Sinad) |
| 数字灵敏度 | 0.3Uv/-117.4dBm(BER5%) 0.7Uv/-110dBm(BER1%) |
| 互调 | TIA603C:65dB ETSI: 6 5 dB |
| 邻道选择性 | TIA603C:60B@12.5KHz |
|  | ETSI:60dB@12.5KHz |
| 共信道抑制 | 12dB@12.5KHz |
| 杂散响应抑制 | TIA603C:70 dB ETSI:70dB |
| 接收杂散辐射 | -57 dB @<1G -47 dB @<2G |
| 阻塞 | 84dB |
| 额定音频功率 | 1W |
| 音频响应 | +1 dB ~3dB |
| 音频失真 | <5% |

| 发射 |  |
| --- | --- |
| 频率范围 | 400~470MHz |
| 信道间隔 | 12.5KHz/25KHz |
| 频率稳定度 | ±1.5ppm |
| 发射功率 | 低：1W 高：4W |
| 调频噪声 | -40dB@12.5KHz |
| 发射杂散辐射 | -36dBm@<1GHz,-30dBm@>1GHz |
| 邻道功率 | -60dB@12.5KHz |
| FM调制方式 | 12.5KHz;11K0F3E |
| 4FSK数字调制方式 | 12.5KHz(data only):7K60FXD |
|  | 12.5KHz(data+voice):7K60FXE |
| 调制限制 | 2.5KHz@12.5KHz |
| 空闲时隙功率 | -57dBm |
| 音频响应 | +1dB~-3dB |
| 额定音频失真 | ≤3% |
| 数字协议 | ETSI TS 102 361-1，-2，-3 |
| 数字语音编解码 | AMBE+2TM |

1、数字模拟兼容

2、数字联系人个呼、组呼

3、短信收发功能（需用写频软件编辑、阅读）

4、中文、英文语音播报功能

5、数字加密设定

6、单独工作

7、多功能可编程按键

8、脱网功能

9、报警功能

10、DTMF编解码功能

11、声控功能

12、TOT限时功能

13、扫描功能

14、中继功能

15、CTCSS/DCS编解码功能

16、通话提示音功能

17、32个信道存储（区域1、区域2）

18、宽窄带功能

技术规格：

| 一般规格 |  |
| --- | --- |
| 频率范围 | 400---470MHZ |
| 信道容量 | 32 |
| 工作电压 | 7.5 |
| 工作温度 | -30℃～+60℃ |
| 存储温度 | -40℃～+85℃ |
| 接收部分 |  |
| 信道间隔 | 12.5KHz/25KHz |
| 频率稳定度 | ±1.0ppm |
| 模拟灵敏度 | -122dBm(12dB Sinad) |
| 数字灵敏度 | 0.3Uv/-117.4dBm(BER5%) 0.7Uv/-110dBm(BER1%) |
| 互调 | TIA603C:65dB ETSI: 6 5 dB |
| 邻道选择性 | TIA603C:60B@12.5KHz |
|  | ETSI:60dB@12.5KHz |
| 共信道抑制 | 12dB@12.5KHz |
| 杂散响应抑制 | TIA603C:70 dB ETSI:70dB |
| 接收杂散辐射 | -57 dB @<1G -47 dB @<2G |
| 阻塞 | 84dB |
| 额定音频功率 | 1W |
| 音频响应 | +1 dB ~3dB |
| 音频失真 | <5% |

| 发射 |  |
| --- | --- |
| 频率范围 | 400~470MHz |
| 信道间隔 | 12.5KHz/25KHz |
| 频率稳定度 | ±1.5ppm |
| 发射功率 | 低：1W 高：4W |
| 调频噪声 | -40dB@12.5KHz |
| 发射杂散辐射 | -36dBm@<1GHz,-30dBm@>1GHz |
| 邻道功率 | -60dB@12.5KHz |
| FM调制方式 | 12.5KHz;11K0F3E |
| 4FSK数字调制方式 | 12.5KHz(data only):7K60FXD |
|  | 12.5KHz(data+voice):7K60FXE |
| 调制限制 | 2.5KHz@12.5KHz |
| 空闲时隙功率 | -57dBm |
| 音频响应 | +1dB~-3dB |
| 额定音频失真 | ≤3% |
| 数字协议 | ETSI TS 102 361-1，-2，-3 |
| 数字语音编解码 | AMBE+2TM |