MD-358技术参数

| 频率范围 | 400-470MHz |
| --- | --- |
| 可扩展范围 | 450-520MHz 136-174MHz 220-260MHz 245-245.9875MHz |
| 信道容量 | 16个 |
| 工作电压 | 7.8V |
| 工作温度 | -30℃~+60℃ |
| 加感天线 | 50Ω |
| 储存温度 | -40℃~+85℃ |
| 5：5：90工作模式电池工作时间 2000mＡh标准Ｌi-ion电池 | 模拟：15小时；数字：27小时 |
| 接收 |  |
| 频率范围 | 400~470MHz |
| 信道间隔 | 12.5KHz |
| 频率稳定度 | +/－1.0ppm |
| 模拟灵敏度 | 0.35uV/-116dBm(20dB SINAD) |
|  | 0.22uV/-120dBm(典型) |
| 数字灵敏度 | 0.3uV/-117.4dBmBER5%) |
|  | 0.7uV/-110dBm(BER1%) |
| 互调 | TIA603C: 65dB ETSI:65dB |
| 邻道选择性 | TIA603C: 60dB@12.5KHz ETSI：60dB＠12.5KHz |
| 共信道抑制 | 12dB＠12.5KHz |
| 杂散响应抑制 | TIA603C：70dB ETSI:70dB mailto:60dB@12.5KHz |
| 接收杂散辐射 | <-57dBm@1GHz >-47dBm@1GHz |
| 阻塞 | 84dB |
| 额定音频功率 | 1W |
| 音频响应 | +1dB~-3dB |
| 音频失真 | ≤3% |
| 发射 |  |
| 频率范围 | 400-470MHz |
| 信道间隔 | 12.5KHz |
| 频率稳定度 | +/-1.5ppm |
| 发射功率 | 低：4W 高：8W |
| 调频噪声 | -40dB@12.5KHz |
| 发射杂散辐射 | <-36dBm@1GHz,>-30dBm@1GHz |
| 邻道功率 | -60dB@12.5KHz |
| ＦＭ调制方式 | 12.5KHz:11F0F3E |
| 4ＦＳＫ数字调制方式 | 12.5KHz(data only):7K60FXD 12.5KHz(data+voice):7K60FXE |
| 调制限制 | 2.5KHz@12.5KHz |
| 音频响应 | +1dB~-3dB |
| 额定音频失真 | ≤3% |
| 数字协议 | ETSITS102361-1,-2,-3 |
| 数字语音编解码 | AMBE+2TM |