MD-780技术参数

| 技术特点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率范围 | VHF:136-174MHz UHF:400-480MHz | 信道容量 | 1000Channels |
| 信道步进值 | 12.5KHz | 工作电压 | 7.4V |
| 电池类型 | 锂电池LI-ON | 工作温度 | -40℃～ +85℃ |
| 天线阻抗 | 50Ω | 电池容量 | 2800Ah,标准锂电池 |
| 音频功率 | ≤1000Mw@16Ω | 重量 | 258g |
| 尺寸 | 131×61×36mm |  |  |
| 发射部分 |  |  |  |
| 信道间隔 | 12.5KHz/25KHz | 调制频偏 | 2.5KHz@12.5KHz |
| 频率稳定性 | ±1.0ppm | 空闲时隙功率 | TDMA≦-57dBm |
| 发射功率 | UHF:低:1W 高:4W VHF:低:1W 高5W | 音频响应 | +1dB~-3dB |
| 调频噪声 | -40dB@12.5KHz | 调制误码率 | ≤5% |
| 发射杂散辐射 | -36dBm@<1GHz -30dBm@>1GHz | 数字协议 | ETSI TS 102 361-1，-2，-3 |
| 邻道功率 | ≤-60dB | 数字语音编解码 | AMBE+2TM |
| FM调制方式 | 12.5KHz:11KHz | 4FSK数字调制方式 | 12.5KHz(data only):7K60FXD 12.5KHz(data+voice):7K60FXE |
| 接收部分 |  |  |  |
| 信道间隔 | 12.5KHZ/25KHZ | 频率稳定度 | ±1.0ppm |
| 共信道抑制 | -12dB | 模拟灵敏度 | 0.35uV/-116dB(20dB SINDA) 0.22uV/-120dBm(Type) |
| 互调 | TIA603C:65dB ETSI:65 dB | 数字灵敏度 | 0.3uv/-117dBm(BER5%) 0.7uv/-110dBm(BER1%) |
| 响应抑制 | TIA603C:75dB ETSI:70dB | 邻道选择性 | TIA603C:65dB ETSI:60dB |
| 音频失真 | ≤3%(Type) | 音频响应 | =1~-3dB |